澎湖縣立馬公國民中學實驗室安全衛生工作守則

102年8月7日訂定

為加強學校實施實驗（試驗）室、實習（試驗）場所（以下簡稱實驗場所）安全衛生管理，防止災害發生，保障工作人員、學員生的安全與健康，特訂定。

一、實驗室一般安全衛生事項

1.任何實驗應明訂操作程序、作業條件及安全衛生注意事項。

2.廢液應予以處理或分類存放，不得傾倒於水槽

3.危害性化學物質應依危害通識規則或環保法令相關規定標示之。

4.化學品應妥善管理。危險物、易燃品、毒性化學物質應存放於指定位置，有害廢棄物及逾期不用之化學藥品應依規定申報作廢，不得任意棄置。

5.使用化學藥品，應於現場明顯處放置化學物質資料表及緊急洩漏處理設備。

6.實驗室對勞委會列管的特定化學物質，應建立物質安全資料表（MSDS）及危害物清單，危害通識計畫書。

7.化學藥品使用後，需放回原處。

8.從事任何實驗前，應確認做好安全評估，充分瞭解使用設備之安全狀況及使用藥品之毒性、物性、化性及正確使用方法，並對製程可能發生之中間產物及危害提出預防方法，並採取適當的防護措施。

9.儀器設備使用後，需關掉電源開關。

10.一切有關實驗課程之安全評估、設備及防護裝置未準備妥善時，不可讓學生進入實驗室。

11.操作儀器、設備或化學藥品若不慎發生意外，應儘速通知校方人員處理。

12.實驗室成員均須瞭解滅火器之使用方法，並確知實驗室各項安全衛生設備之所在位置及使用方法。

二、實驗室廢棄物管理

1.實驗室廢棄物之處理，應依本校實驗室廢棄物之管理辦法處理，不得任意傾倒。

2.所有實驗室中廢棄物平時暫存於合格之儲存容器中，並應事先標示廢棄物種類於容器外，儲存場所應合乎法令規定。

3.不相容之廢棄物，切勿倒入混和棄置瓶中，應另以一廢棄空瓶單獨處理。是否具混和危險性，可查閱物質安全資料表（MSDS）。

4.與酸鹼混和時會產生毒性氣體者，應注意保持其酸鹼值。

5.含有重金屬廢液需另以一空廢液桶收集，且應標明重金屬成分。

6.儲存地點應有嚴禁煙火之警告標示。

三、實驗室環境清潔維護

1.實驗室之環境清潔由學務處指派固定班級負責，於每日中午由該班導師隨行督導實驗室清潔工作，並於打掃後檢查門窗、水電是否確實關閉。

2.實驗室除放置有關之儀器設備或與實驗有關之器材外，應隨時保持整齊清潔。

3.地板、通道及水槽不可任意堆放雜物，電線不可橫跨通道。另外地板及通道應  保持乾燥，不可有濕滑情況。

4.實驗室要隨時保持清潔，垃圾要分別置放（如玻璃瓶），不可與一般垃圾混裝，且需加蓋。

四、實驗室化學藥品管理方法

1.實驗器材含有化學藥品時，應注意瓶身標籤上是否有詳細標示下列事項：(1)名稱(2)主要成分(3)危害警告訊息(4)危害防範措施(5)製造商或供應商名稱、地址、電話。

2.化學藥品儲存櫃需依不同特性分類，且櫥櫃要上鎖，學生不可任意拿取。

3.化學藥品儲存櫃放置處要避免日曬、照光及溫度的控制，避免化學藥品自燃或變質。

五、實驗室緊急應變措施

1.當化學藥品濺到身上時，應立即用大量清水沖洗乾淨。

2.當化學藥品噴濺到眼睛時，應立即以大量清水充分沖洗，並送醫治療。

3.當受化學藥品燒傷時，應將傷部泡清水使其減輕疼痛後送醫治療。

4.當化學藥品打翻洩漏出來時，應先做好個人防護，然後再以吸收棉處理，並通知實驗室之負責人及單位主管。

5.當實驗室發生火災時，應立即切斷電源，通知實驗室同仁共同滅火，並緊急電話通知消防隊滅火。若火勢太大或發生爆炸，無法以滅火器撲滅時，則應依緊急逃生路線疏散。

6.當發生感電意外時，應立即切斷實驗室電源。確定自己無感電之虞。用乾燥的木棒、繩索將患者與觸電物撥離。依一般急救原則，對患者進行急救。

7.發生以上緊急事故時，若有人員受傷，應通知校護及學務處到場協助處理，若必要應立即轉送三軍總醫院澎湖分院治療(06-9211116)

六、學生注意事項

1.嚴禁攜帶飲用水、食物進入實驗室。

2.進入實驗室應依組別就座，不得隨意走動、喧嘩、追逐嬉戲及做出危險動作。

3.嚴禁由實驗室中自行攜出任何化學藥品或製劑，若違反規定經查屬實將依法或校規究辦。

4.實驗結束後將廢棄物分類集中、清洗玻璃器皿、桌面及水槽中的雜物，整理桌面，並將器材放置整齊，關閉所有不用之電源，離開實驗室後請徹底洗淨雙手。

本守則陳  校長同意後公布實施，修正時亦同。