D-Link DPH-168GE話機操作說明

一、聽筒、鈴聲音量調整

(一)調整聽筒音量：提起聽筒在話機面板上按【▲▼】鍵調整。(最大14)

(二)調整鈴聲音量：掛上聽筒直接在話機上按【▲▼】鍵調整。(最大10)

(三)鈴聲選擇：按【設定】鍵按【 】鍵至【話機設定】按【確認】按【   】鍵選擇【6.鈴聲設定】(2.鈴音類別調整)。

二、話中轉接、同群代接

(一)話中轉接：通話中按【保留】鍵輸入欲轉接號碼，等對方響鈴後按【轉接】鍵掛上聽筒。

(二)同群代接：若有同群的話機響鈴，只要同群的任一分機按【*72#】即可代接。

※同一辦公室內分機皆設為同一群組

三、轉接設定

(一)直接轉接：設定按【*77轉接號碼#】；取消按【#77#】。

(二)忙線轉接：設定按【*76轉接號碼#】；取消按【#76#】。

(三)未應答轉接：設定按【*75轉接號碼#】；取消按【#75#】。

四、查詢已撥、未接、已接電話號碼

(一)查詢已撥電話：按【通話記錄】選擇【2.去電記錄】按【確認】查詢之。

(二)查詢已接及未接電話：按【通話記錄】選擇【1.來電記錄】按【確認】查詢

(三)刪除通話記錄：進入【通話記錄】後按【 】選擇【3.刪除記錄】按【確認】可選擇刪除(1.所有記錄 2.來電記錄 3.去電記錄)。

五、三方通話

甲先撥電話給乙，接通後甲按【保留】鍵再撥給丙，接通後甲按【三方通話】鍵，即形成三方通話。

六、群組廣播(必須要在系統主機先設定群組廣播接取碼，如*22#)

拿起聽筒直接按群組廣播接取碼直接對聽筒說話即可群組廣播。

七、電話簿設定

(一)新增電話簿：

1、按【設定】鍵，選【1.電話簿】按【確認】選【新增】，姓名輸入。

2、按數字2~9輸入【英文名】(依按鍵速度出現數字或不同英文大小寫)

3、按【確認】鍵出現【號碼】：輸入欲新增的電話號碼，再按【確認】鍵。

(二)查詢電話簿：

1、按【設定】鍵選【電話簿】選【查詢】按【確認】二次。

2、按【   】鍵，選擇所要的姓名及電話號碼，再按【確認】。

3、拿起聽筒或按【免持】鍵即可撥出。

(三)刪除電話簿：

按【設定】鍵選【電話簿】選【全部刪除】選【確認】再按【確認】。

八、速撥設定

按【設定】鍵選【電話簿】選【速撥設定】輸入速撥號碼再選擇欲儲存的Mx位置。